DigitalCaRadio FM Tuner (Radio GaGa)
Высококачественный FM-приёмник с автопоиском и RDS для CarPC с программой управления и поддержкой оболочки Centrafuse

Закончена разработка автомобильного радио, основанного на автомобильном цифровом FM тюнере Si4741 с поддержкой RDS. Управление тюнером осуществляет микроконтроллер STM32F105 (ARM Cortex M3), который также является составным USB устройством: HID (управление) + Audio Device Class (звук). Не требует дополнительных драйверов для работы (встроены в ОС).

Предусмотрен выход для управления выдвижной антенной.

По оценкам независимых экспертов, чувствительность и прием данного радио в автомобиле получились очень хорошие.

Файлы в архиве:

- Программа управления v1.13

- Программа управления v1.11 (со старым интерфейсом)

- Радиомодуль v1.12 для Centrafuse 2 и 3.1 – (для установки: положить в папку "Centrafuse/RadioModules" и в расширенных настройках выбрать "DigitalCar Radio");

- Радиомодуль v.1.0 для RideRunner (инструкции по установке внутри)

- Datashort на тюнер Si4741 от Silabs

Для корректной работы программ может потребоваться установка следующих компонентов:

- Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package;

- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package.

Список изменений v1.13:

- Добавлена поддержка RideRunner;

- Редизайн интерфейса;

- Поддержка Mute.

Список изменений v1.12:

- Добавлена поддержка Centrafuse 3.1.

Список изменений v1.11:

- Добавлена поддержка любых частот диапозона 64-108 Mhz с точностью до 10 kHz. Для этого нужно вручную задать частоту станции в конфигурационном файле, например "station_5 = 67.22" (в программе будет отображаться частота 67.2, но реальная частота будет 67.22).

Список изменений v1.1:

- Добавлена поддержка регулировки громкости;

- Добавлена поддержка горячих клавиш;

- Добавлена опциональная поддержка AC3Filter (вывод звука на несколько каналов, эквалайзер + многие другие регулировки).

Список изменений v1.02:

- Улучшена поддержка спящего режима.

Обсуждение:

- Тема на форуме CarPCclub.